В данной части стандарта ISO 10303 описаны единые правила для описания материалов изделия и его инженерных свойств (механических, термических, электрических и т. п.) так, чтобы разные CAD/CAE/PLM‑системы могли обмениваться этими данными без потерь смысла.

Стандарт определяет структуру данных и терминологию для материалов и свойств, не навязывая конкретных значений и марок сам по себе. Он описывает, какие сущности и связи нужны, чтобы передать свойства с единицами, условиями, методами испытаний, таблицами и кривыми зависимостей.

Модель может быть использована для описания свойств: - заготовки, такого как литой слиток; - полуфабриката, такого как труба или лист; - деталь (например, деталь, выпрессованная из листа).

Модель позволяет описать:

- материал: название/марка по стандарту или поставщику, состав/класс, ссылка на спецификацию или сертификат.

- свойство: тип свойства (например, предел прочности, плотность, теплопроводность, диэлектрическая прочность), числовые значения с единицами, диапазоны, статистика, допуски.

- условия и методика: температура, влажность, скорость деформации и т. п., а также ссылка на метод испытаний/стандарт, по которому получено значение.

- представления для выражения свойств (см. ГОСТ Р 77.304): отдельное число, набор точек (таблица), функция/кривая (например, зависимость от температуры), с указанием интервала применимости.

- разные виды привязки матриалов/свойств: к всему изделию, к конкретной детали, к области поверхности/слою покрытия, к варианту исполнения или партии.

- происхождение и версия: источник данных, дата, организация, версия записи, отношения между свойствами (зависимости, выводные величины).

В сферу применения данной части стандарта ISO 10303 входит следующее: - связь свойств с изделием; - описание состава изделия с точки зрения количества и типа его компонентов; - описание набора качественных и количественных условий, при которых свойство является действительным; - описание представления свойства, включая свойства, которые либо измеряются, либо присваиваются; - указание представления значения состава с помощью математического выражения; - указание значения свойства с помощью математического выражения; - характеристика значения состава с точки зрения его неопределенности и надежности; - характеристика значения свойства с точки зрения его неопределенности и надежности; - свойства поверхности изделия, включая покрытия.

Связь с другими частями STEP:

- Использует общие механизмы единиц измерения, величин и представлений из базовых частей STEP, чтобы свойства были количественно корректны и машиночитаемы.

- Применяется в прикладных протоколах (например, для 3D‑моделей и МBD), которые подхватывают описания материалов и свойств из части 45 при обмене между системами.

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения:

- материал - вещество или субстанции, из которых состоит или изготавливается изделие

- обозначение материала - идентификатор материала, который может быть присвоен по соглашению сторон.

- свойство материала - характеристика изделия, которая зависит от материала или групп материалов, входящих в состав изделия, и от процесса измерения характеристики

- определитель - элемент дополнительной информации, связанный со значением

- достоверность - характеристика, связанная либо с количественным, либо с качественным значением, которое описывает степень уверенности, от которой может зависеть значение

Зачем это нужно:

- Перенос данных из CAD/PLM в CAE без ручного дублирования: свойства материала и кривые попадают в расчётную модель корректно и однозначно.

- Согласованность в цепочке поставок: спецификации материалов и требуемые характеристики читаются одинаково у разработчика, подрядчика и производителя.

- Трассируемость и соответствие: можно привязать измеренные свойства партии к конкретным изделиям и методам испытаний, облегчая аудит и сертификацию.

- Цифровой паспорт/двойник: свойства с условиями и источниками становятся частью устойчивого цифрового описания изделия на всём жизненном цикле.

Как это выглядит в обмене данными:

- Свойство описывается именем/типом, значением с единицей изменения и ссылкой на условия, при которых значение справедливо (достоверно?).

- Для зависимостей формируются таблицы или кривые (например, теплопроводность как функция температуры) с указанием диапазона валидности.

- Свойства связываются с объектами модели (деталь, поверхность, слой), а также между собой (например, модуль Юнга и коэффициент Пуассона как набор упругих свойств).

Простые примеры:

- Болт из стали 40Х: материал — «40Х по ГОСТ …», свойства — предел прочности 800 МПа при 20 °C по методу ISO …, твёрдость 28–32 HRC, плотность 7,85 г/см³; всё с единицами, методами и ссылкой на сертификат партии.

- Пластик для корпуса: диаграмма напряжение‑деформация в виде таблицы точек при 23 °C и скорости деформации 0,01 с⁻¹; модуль Юнга и ударная вязкость с указанием стандартов испытаний.

- Теплообменник: теплопроводность материала как кривая λ(T) от −40 до 200 °C, плюс табличные значения теплоёмкости и коэффициента линейного расширения.

- Печатная плата: электрическая прочность диэлектрика и тангенс δ на частотах 1, 10 и 100 кГц; привязка свойств к конкретному слою стеклотекстолита.

- Покрытие: никелевое покрытие толщиной 12–15 мкм на заданных поверхностях детали, с указанием метода контроля толщины.

- Сертификат партии: для отгруженных валов прикреплены измеренные значения твёрдости и зернистости по указанным методикам, связанные с номерами изделий.

Что не описано в ISO 10303-45:

- это не база данных материалов: стандарт не перечисляет марки сталей/полимеров и их значения, он задаёт формат и связи для их описания и обмена.

- это не регламент испытаний: он ссылается на внешние методики, но сам не устанавливает, как проводить испытания.

- это не про геометрию и допуски: геометрию/ТОЛ иное описывают другие части STEP (например, 42/47), а часть 45 — именно про материалы и свойства.

Приведенное ниже описание выходит за рамки данной части стандарта ISO 10303:

- процессы, используемые для измерения или присвоения свойств;

- комбинация и преобразование значений свойств;

ПРИМЕР 1. Конструкция определяется путем статистического анализа большого количества результатов испытаний, значения которых были объединены. В этой части стандарта ISO 10303 предусмотрено представление результатов испытаний и их результирующей комбинации, но не рассматриваются процессы комбинирования или преобразования.

- использование свойств при анализе поведения продукта;

ПРИМЕР 2 Значения отдельных свойств могут быть объединены в матрицы коэффициентов для использования в аналитических моделях.

- названия и определения свойств и методов тестирования.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Предполагается, что названия и определения методов тестирования, а также названия и определения свойств, которые они определяют, указаны в словарях, соответствующих стандарту ISO 13584 Parts library.