«Процесс» - это набор взаимосвязанных действий, преобразующих входы (требования, данные) в выходы (описания решений, результаты) под управлением определённых ресурсов, средств и регламентов. Важными принципами процессного подхода в ISO являются: - итеративность (повторение работ в рамках процесса для уточнения результатов), - рекурсия (применение процессов на разных уровнях структуры изделия) - параллелизм (одновременное выполнение независимых процессов).

ГОСТ Р 57193-2025 (и ISO 15288) вводит следующие технические процессы ЖЦ:

- Анализ назначения (Business/Mission Analysis)

Цель: сформировать понимание бизнес-контекста или назначения, для которого создаётся система.

Методы: анализ рынка, анализ назначения, сценариев применения по назначению.

Исполнители: аналитики, маркетологи, заказчики.

Результаты: отчёты об анализе, описание задач и возможностей.

Где про это написано: ???

Основные работы выполняются на стадии “исследования и обоснование разработки изделия”. На последующих стадиях выполняется подтверждение правильности принятых решений, корректировка назначения, анализ ошибок, сбор статистики для применения в других проектах.

В контексте ИМ необходимы: ? ap233_systems_engineering, ? systems_engineering_representation (IGR), ? 1400_product_environment_definition (AM)

- Анализ потребностей заинтересованных сторон (Stakeholder Needs and Requirements Definition)

Цель: выявление заинтересованных лиц, выявление потребностей и ожиданий всех заинтересованных лиц, связанных ограничений.

Методы: опросы, интервью, анализ документации.

Исполнители: системные инженеры, представители заказчиков.

Результаты: спецификация исходных требований, ТТЗ, ТЗ.

Где про это написано: ГОСТ Р 59194-2020 “Управление требованиями. Основные положения”, ???

Основные работы выполняются на стадии “исследования и обоснование разработки изделия”. На последующих стадиях выполняется верификация и валидация требований, корректировка исходных требований, анализ ошибок, сбор статистики для применения в других проектах

В контексте ИМ необходимы: ? ap233_systems_engineering, ? systems_engineering_representation (IGR)

- Разработка системных требований (System Requirements Definition)

Цель: преобразование потребностей заинтересованных лиц в формализованные системные требования (как правило, количественные).

Методы: структурирование требований, формальные методы описания.

Исполнители: инженеры-архитекторы, аналитики.

Результаты: спецификация системных требований ТТЗ, ТЗ.

Где про это написано: ГОСТ Р 59194-2020 “Управление требованиями. Основные положения”, ???

Основные работы выполняются на стадии “разработка и сопровождение эксплуатации изделия” (или раньше?).

На более ранней стадии может выполняться анализ характеристик известных аналогов и похожих систем, оценка реализуемости исходных требований (наличие практической возможности их преобразования в достижимые системные требования), оценка необходимости новых технологий и методов.

На более поздних стадиях выполняется верификация и валидация требований, корректировка системных требований, анализ ошибок, сбор статистики для применения в других проектах

В контексте ИМ необходимы: ? ap233_systems_engineering, ? 61_systems_engineering_representation (IGR), 421_functional_data_and_schematic_representation (AM)

- Разработка архитектуры системы (System Architecture Definition)

Цель: определение структуры и основных элементов системы, их взаимодействия друг с другом, взаимодействия с окружающей средой, оператором, внешними системами и т.п.

Методы: моделирование, создание архитектурных схем.

Исполнители: архитекторы, инженеры-системотехники.

Результаты: архитектурные модели, схемы, спецификации интерфейсов, проектная конструкторская документация.

Где про это написано: ГОСТ Р 57100-2025 “Системная и программная инженерия. Описание архитектуры”.

Основные работы выполняются на стадии “разработка и сопровождение эксплуатации изделия”. На более ранней стадии может выполняться анализ архитектуры известных аналогов и похожих систем, оценка реализуемости исходных требований (наличие практической возможности построения необходимой для их достижения архитектуры).

На более раннем этапе данной стадии может выполняться оценка реализуемости системных требований (возможность воплощения в конкретной архитектуре), оценка наличия необходимых компонентов, мощностей для изготовления и т.п.

На более поздних стадиях выполняется оценка выбранной архитектуры, корректировка архитектурных решений, анализ ошибок, сбор статистики для применения в других проектах

В контексте ИМ необходимы: ? ap233_systems_engineering, ? 61_systems_engineering_representation (IGR), ? 421_functional_data_and_schematic_representation (AM)

- Разработка конструкции - конструкторских требований к изготовлению (Design Definition)

Цель: детализация архитектурных решений, разработка конструкторских документов.

Методы: проектирование, расчёты, моделирование деталей.

Исполнители: инженеры-конструкторы.

Результаты: рабочая конструкторская документация, детализированные спецификации.

Где про это написано: ???

Основные работы выполняются на стадии “разработка и сопровождение эксплуатации изделия”.

На более ранней стадии может выполняться анализ конструкции известных аналогов и похожих систем, оценка реализуемости исходных требований (наличие практической возможности создания необходимой для их достижения конструкции).

На более раннем этапе данной стадии может выполняться оценка реализуемости выбранной архитектуры (возможность воплощения в конкретной конструкции), оценка наличия необходимых технологий изготовления, производственных мощностей и т.п.

На более поздних стадиях выполняется оценка разработанной конструкции, корректировка конструкции, анализ ошибок, сбор статистики для применения в других проектах

В контексте ИМ необходимы: 10303_41, 10303_42, 10303_43, 10303_44, 10303_45 и т.д.

- Моделирование, анализ и оценка конструкции (System Analysis)

Цель: исследование альтернативных решений, оценка рисков, возможностей и характеристик системы.

Методы: моделирование, анализ сценариев, оценка рисков.

Исполнители: аналитики, инженеры, эксперты.

Результаты: аналитические отчёты, результаты оценки альтернатив.

Где про это написано: ???

Работы выполняются на всех стадиях применительно к разным объектам: сценариям применения, исходным требованиям, системным требованиям, архитектуре, конструкции. Соответственно применяются разные методы моделирования, электронные и материальные макеты.

В контексте ИМ необходимы: 10303_53 numerical_analysis (IGR), 51_mathematical_representation (IGR), 56_state (IGR), 104_finite_element_analysis (IAR), 105_kinematics (IAR), ap209_multidisciplinary_analysis_and_design (AM), 110_mesh-based_computational_fluid_dynamics (IAR)

- Изготовление компонентов (Implementation)

Цель: реализация проектных решений, выполнение работ по созданию системы или её элементов.

Методы: производство, программирование, тестирование на уровне компонентов.

Исполнители: производственные специалисты, разработчики.

Результаты: созданные компоненты, промежуточные изделия.

Где про это написано: ???

Основные работы выполняются на стадии “разработка и сопровождение эксплуатации изделия” (для компонетов с долгим ЖЦ) и на стадии “производство изделий”.

На более ранних стадиях стадии может выполняться анализ техологии изготовления известных аналогов и похожих систем, оценка технологичности конструкторских требований.

На стадии “разработка и сопровождение эксплуатации изделия” выполняется технологическая подготовка производства, разработка ТД для компонентов и т.п.

На более поздних стадиях: оценка технологии, корректировка, анализ ошибок и т.п.

В контексте ИМ необходимы: 49_process_structure_and_properties (IGR), 1438_work_structure (AM), 1803_process_plan (AM)

- Сборка системы (Integration)

Цель: объединение компонентов и подсистем в целостную систему.

Методы: интеграционные испытания, сборка системы, проверка совместимости.

Исполнители: инженеры по интеграции, тестировщики.

Результаты: интегрированная система, интеграционные акты.

Где про это написано: ???

В контексте ИМ необходимы: 49_process_structure_and_properties (IGR), 1438_work_structure (AM)

- Проверка выполнения требований (Verification)

Цель: подтверждение на основе представления объектвных свидетельств того, что результат (объект) соответствует установленным требованиям.

Методы: испытания, проверки, ревью.

Исполнители: специалисты по качеству, тестировщики, испытатели.

Результаты: протоколы испытаний, акты проверки, отчёты о несоответствиях.

Где про это написано: ???

- Поставка (Transition)

Цель: перевод системы из стадии разработки в эксплуатацию (поставка, введение в строй).

Методы: обучение персонала, ввод в эксплуатацию, снабжение документацией.

Исполнители: инженеры, специалисты службы эксплуатации.

Результаты: вся необходимая документация, обученный персонал, принятое к эксплуатации изделие.

Где про это написано: ???

1707_package (AM), 1709_packaged_part_white_box_model (AM), 1710_ packaged_part_black_box_model (AM)

Работы до этапа “Ввод в эксплуатацию” стадии “Эксплуатация”: - Учет требований к упаковке, транспортировке, перемещению, монтажу, наладке, обучению в исходных, системых требованиях, конструкции, технологии изготовления - Планирование закупки, разработки и изготовления необходимых технических средств и упаковки - Планирование упаковки, доставки, перемещения, монтажа, наладки, обучения, - Разработка документации, обучающих материалов

Работы на этапе “Ввод в эксплуатацию”: - Упаковка и доставка до места эксплуатации. - Перемещение, монтаж, наладка изделия на месте использования. - Обучение персонала, необходимого для применения изделия по назначению и его ТЭ (с учетом применения тренажеров, компью-терных учебных классов и т. д.).

Работы после этапа “Ввод в эксплуатацию”: - анализ ошибок, корректировка документации, обучающих материалов, технических средств, упаковки

- Приемка (Validation)

Цель: подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что объект удовлетворяет потребностям заинтересованных сторон.

Методы: приемочные испытания, демонстрация соответствия.

Исполнители: системные инженеры, представители заказчика.

Результаты: акты приемки, подтверждение соответствия требованиям заинтересованной стороны.

Где про это написано: ???

Работы до этапа “Ввод в эксплуатацию” стадии “Эксплуатация”: - Учет требований к примке в исходных, системых требованиях, конструкции, технологии изготовления, процессах поставки - Планирование процессов приемки. - Планирование закупки, разработки, изготовления необходимых технических средств. - Разработка документации для приемки.

Работы на этапе “Ввод в эксплуатацию”: - приемочные испытания, демонстрация на основе представления объективных свидетельств того, что объект удовлетворяет потребностям заинтересованных сторон

Работы после этапа “Ввод в эксплуатацию”: - анализ ошибок, корректировка требований, документации (процесса приемки, приемочных испытаний), технических средств

- Применение по назначению (Operation)

Цель: применение системы для выполнения поставленных задач.

Методы: эксплуатационные процедуры, мониторинг функционирования.

Исполнители: операторы, обслуживающий персонал.

Результаты: рабочая система, отчёты о функционировании.

Где про это написано: ???

До стадии “Эксплуатация”: - Учет параметров применения по назначению и необходимости мониторинга функционирования в исходных, системных требованиях, архитектуре, конструкции, технологии изготовления, испытаниях, обучении и т.п. - Планирование закупки, разработки, изготовления необходимых программных, технических средств и инфраструктуры. - Планирование переподготовки персонала;

На стадии “Эксплуатация”: - эксплуатационные процедуры, мониторинг функционирования - анализ ошибок, корректировка требований, документации (процесса применения по назначению), программных, технических средств и инфраструктуры

После вывода из эксплуатации: - анализ ошибок, корректировка требований, документации (процесса приемки, приемочных испытаний), программных, технических средств и инфраструктуры

- Техническая эксплуатация (Maintenance)

Цель: поддержание работоспособности системы, проведение ремонта, апгрейдов.

Методы: профилактика, текущий или капитальный ремонт, модернизация.

Исполнители: обслуживающий персонал, инженеры по сопровождению.

Результаты: исправная система, отчёты о ремонте, модернизированные компоненты.

Где про это написано: ???

До стадии “Эксплуатация”: - Учет параметров технической эксплуатации в исходных, системных требованиях, архитектуре, конструкции, технологии изготовления, испытаниях, обучении и т.п. - планирование технической эксплуатации (анализ отказов, выбор работ, периодичности) - разработка технологии технической эксплуатации - Нормирование ресурсов необходимых для эксплуатации (персонал, материалы, время, иные ресурсы) - Планирование информационного обеспечения эксплуатации - Планирование закупки, разработки и изготовления техничсеких, программных средств, инфраструкутуры - Разработка необходимой документации

На стадии “Эксплуатация”: - планирование и выполнение профилактических работ, текущего ремонта, модернизации - МТО эксплуатации - поддержка эксплуатанта (информационная) - Гарантийная и рекламационная работа - анализ отказов, корректировка конструкции, процессов технической эксплуатации

ap239_product_life_cycle_support (AM)

- Утилизация (Disposal)

Цель: безопасное и эффективное выведение системы из эксплуатации, утилизация.

Методы: планирование и оценка, демонтаж, переработка, безопасное удаление данных и компонентов.

Исполнители: специалисты по утилизации, инженеры.

Результаты: технология утилизации, отчёт об утилизации, документы подтверждающие завершение жизненного цикла.

Где про это написано: ГОСТ Р 53791-2023 Ресурсосбережение. Стадии жизненного цикла изделий производственно-технического назначения. Общие положения, ГОСТ 31969-2013 Автомобильные транспортные средства. Техническая документация по утилизации. Общие требования, ГОСТ Р ИСО 30000-2013 Суда и морские технологии. Системы менеджмента утилизации судов. Технические требования к системам менеджмента предприятий по безопасной и экологически рациональной утилизации судов

Работы, выполняемые до стадии “утилизация изделий”: - Учет необходимости утилизации в сценариях эксплуатации, исходных и системных требованиях к изделию, конструкции изделия (материалы, копмлектующие и т.п.), технологических процессах, процессах испытаний, параметрах поставки (упаковка) и т.п. - Оценка класса опасности планируемого, проектируемого, изготавливаемого и эксплуатаируемого изделия и его СЧ при утилизации. - Разработка технологических процессов утилизации изделий и уничтожения опасных отходов, разработка новых технологий (при необходимости). - Разработка компьютерных моделей и управляющих программ для технологического оборудования, используемого при утилизации. - Нормирование производственных ресурсов (персонала, материалов, времени, иных затрат ресурсов).

Есть альтернативная номенклатура процессов от РФЯЦ ВНИИЭФ: 1) Системное проектирование и конструирование 2) Математическое моделирование 3) Проектирование электронных систем и компонентов 4) Разработка встроенного программного обеспечения 5) Виртуальные эксперименты и испытания 6) Натурные эксперименты и испытания 7) Технологическая подготовка производства 8) Интегрированная логистическая поддержка